ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

- Факультет «Инфокоммуникационных технологий»

Кафедра «Интеллектуальных технологий в гуманитарной сфере»

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»

- ОТЧЕТ

- По лабораторной работе №2

- Тема задания Работа с файловой системой

Выполнил:

Студент     Тарасов А.Д          	К33401

(Фамилия И.О.)                        номер  группы

- Санкт-Петербург
2020

Задание 1

Мягкие(символические) ссылки:

cdls_file, pdsl_file, sl_file

Жёсткие сслыки:

cdhl_file, pdhl_file, hl_file

Задание 2

Результат работы команд:

dd if=/dev/zero of=img.1440 bs=1k count=1440

mkfs img.1440

su -c 'mount -t ext2 -o loop=/dev/loop0 img.1440 /mnt'

touch myfile

Мы создали файловую систему и образ диска.

su -c 'ln -s myfile /mnt/soft_link' — OK

su -c 'ln myfile /mnt/hard_link' — Ошибка

При попытке создания жёсткой ссылки на другой раздел диска, мы получили ошибку. Связанно это с тем, что мягкую ссылку мы можем создавать на разичные файловые системы, а жёсткие работают в пределах одной.

Главное отличие символических ссылок от жестких ссылок в том, что при удалении целевого файла ссылка останется, но она будет указывать в никуда, поскольку файла на самом деле больше нет.

Задание 3

df -h /dev/loop0

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/loop0 1.4M 23K 1.3M 2% /mnt

touch /mnt/file{1..173}

touch /mnt/file174 # ← ошибка

df -h /dev/loop0

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/loop0 1.4M 24K 1.3M 2% /mnt

При создании файла с именем file174 нам не хватило места в данной файловой системе. Это связано с тем, что в данной файловой системе заняты все inode.

Для явного увеличения количества inode в файловых системах ext[2-4] следует сделать бекап существующий файловой системы, пересоздать систему с указанием конкретного количества inode с помощью команды:

mkfs.ext4 -I число_инодом image.1440

и записать данные из бекапа на новую файловую систему.

Задание 4

Для предотвращения проблемы с количеством inode нужно на этапе создания использовать файловую систему с динамическим количеством inode – xfs. Ее можно создать командой:

mkfs.xfs